|  | ИП Крылов Иван Васильевич ИНН 352526900865 |  |  | 8 (8172) 50-35-32 ¦ 5s-proekt.ru ea503532@yandex.ru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБЫТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ до 2030 года Утверждаемая часть |  |  |  |  |
|  |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Крылов Иван Васильевич ____________/Крылов И.В./ «___» _____________ 2023 г. М.П. |  |
| г. Вологда 2023 год |  |  |  |  |

Заказчик:

Администрация Любытинского муниципального района Новгородской области

Юридический адрес: 174760, Новгородская обл., п. Любытино, ул. Советов, д. 29

Фактический адрес: 174760, Новгородская обл., п. Любытино, ул. Советов, д. 29

_______________  Багандов М.М.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

3.	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮБЫТИНСКОГО сельского поселения	9

3.1.	Территория	9

3.2.	Климат	10

3.3.	Анализ численности населения	11

4.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ЛЮБЫТИНСКОГО сельского поселения	16

4.1.	Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования	16

4.2.	Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования	20

4.3.	Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования	25

4.4.	Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования	33

4.5.	Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования	40

4.6.	Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования	43

4.7.	Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	44

5.	ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО сельского поселения, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	46

5.1.	Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий	46

6.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБЫТИНСКОГО сельского поселения	70

7.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	72

7.1.	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	81

7.2.	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	82

7.3.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	82

7.4.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	84

7.5.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	85

7.6.	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов	86

7.7.	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	86

7.8.	Программа установки приборов учета у потребителей	87

8.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	88

9.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	89

9.1.	Ответственные за реализацию Программы	89

9.2.	План-график работ по реализации Программы	89

9.3.	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	89

9.4.	Порядок корректировки Программы	90

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения Любытинского муниципального района Новгородской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 2. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 4. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О водоснабжении и водоотведении" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 5. Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022); 6. Федеральный закон РФ от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об электроэнергетике»; 7. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года N 359/ГС. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Любытинского сельского поселения Любытинского муниципального района Новгородской области |
| Основные разработчики Программы | ИП Крылов И.В. |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Любытинского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: - повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; - обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | - Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Любытинского сельского поселения: - сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; - сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; - сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития теплоснабжения на территории Любытинского сельского поселения: - сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км; - снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; - повысить обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровень до 80-90 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Любытинского сельского поселения: - сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0 %; - Обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 100 %; - увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Любытинского сельского поселения: - Обеспечение населения централизованным водоотведением до уровня 60 %. - Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Любытинского сельского поселения: - сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТКО на уровне 100 %; - сохранение количества несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2030 год. Этапы осуществления Программы: - первый этап – с 2023 года по 2025 год; - второй этап – с 2026 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования Программы будет определен после разработки проектно-сметной документации Источник финансирования – бюджет Любытинского сельского поселения, бюджет Новгородской области, бюджет Любытинского муниципального района, средства ресурсоснабжающих организаций, инвестиционные программы сельского поселения (в рамках своих полномочий). |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения является базовым документом для разработки Инвестиционных и Производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения, как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения разрабатывается на период с 2023 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения:

1 этап – 2023-2025 годы;

2 этап – 2026-2030 год.

# КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮБЫТИНСКОГО сельского поселения

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Численность населения (на 01.01.2022 г.) – 4851 чел.

## Территория

Любытинское сельское поселение – муниципальное образование с развитой промышленной, сельскохозяйственной, транспортной, социально-культурной инфраструктурой.

Географическая площадь территории Любытинского сельского поселения составляет – 160095 га.

Граница муниципального образования Любытинского сельского поселения установлена областными законами от 02.12.2004 № 357-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Любытинского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений».

В состав территории муниципального образования Любытинского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Артём, деревня Бахариха, деревня Бережок, деревня Березняк-1, деревня Березняк-2, деревня Большие Светицы, деревня Большое Заборовье, деревня Большой Городок, деревня Бор, деревня Борки, деревня Боровщина, деревня Борок, деревня Брод, деревня Бурилово, деревня Быково, деревня Васильково, деревня Великуша, деревня Весенье, деревня Видомлицы, деревня Виленицы, деревня Витин Бор, деревня Витче-Горка, деревня Власки, деревня Воймирицы, деревня Высоково, деревня Высочка, деревня Вычерема, деревня Галица, деревня Гамзино, деревня Гнильник, деревня Городно, деревня Городок, деревня Грязное Замостье, деревня Деменино, деревня Долбеево, деревня Домовичи, деревня Дубровка, деревня Дубровочка, деревня Дымовья-1, деревня Дымовья-2, деревня Ерошата, деревня Ёглино, деревня Завеченье, деревня Заднево, деревня Задорье, деревня Залужье, деревня Залюшенье, деревня Замостье, деревня Замошье, деревня Заозерье, деревня Зачеренье, деревня Зачеренье 1-е, деревня Зеглино, деревня Зубово, деревня Иваново, деревня Калитино, деревня Каменка, деревня Квасильниково, деревня Кириллово, деревня Клещино, деревня Ключёнка, деревня Княжее Село-1, деревня Княжее Село-2, деревня Ковриг, деревня Козляева Горка, деревня Колоколуша, деревня Коромыслово, деревня Корпово, деревня Коршуново, деревня Костино, деревня Красная Гора, деревня Кремница, деревня Кстищи, деревня Курино, деревня Ласточкино, деревня Лезно, деревня Логиново, деревня Луково, деревня Малое Заборовье, деревня Малое Усадье, деревня Малышево, деревня Михалёво, деревня Моровское, деревня Мстинская Новинка, деревня Нарезка, деревня Нижнее Селище, деревня Нижняя Боровщина, деревня Никандрово, деревня Николаевка, деревня Никольское, деревня Новая Боровщина, деревня Новинка, деревня Новоселицы, деревня Новый Бор, деревня Новый Бор 1-й, деревня Овинец, деревня Овсянка, деревня Ослякино, деревня Остров, деревня Очеп, деревня Павлово, деревня Падчик, деревня Пашково, деревня Перелог, деревня Печно, деревня Плоска, деревня Побежалово, деревня Погорелка, деревня Подборье, деревня Поддубье, деревня Подлужье, деревня Покровское, деревня Помозово, деревня Придорожная, деревня Пустошки, деревня Равна, деревня Разгон, деревня Репищи, деревня Рогозово, деревня Родники, деревня Ручьи, деревня Сболога, деревня Сболога-Никольская, деревня Своятино, деревня Селище, деревня Симаниха, деревня Скорово, деревня Слобода, деревня Смолёво, деревня Солодка, деревня Соломель, деревня Средние Светицы, деревня Старая Боровщина, деревня Степанково, деревня Столобна, деревня Сухарево Селище, деревня Сычёво, деревня Токарёво, деревня Тополёвка, деревня Торбино, деревня Трубец, деревня Углы, деревня Улемье, деревня Усадье, деревня Ушково, деревня Ущим, деревня Фальково, деревня Филово, деревня Хвощёвик, деревня Хвощник, деревня Хирово, деревня Холм, деревня Чадково, деревня Чашково, деревня Черезборицы, деревня Чисть, деревня Шубино, деревня Якишево, деревня Ярцево, рабочий поселок Любытино, село Зарубино, село Комарово, село Шереховичи.

Граница муниципального образования Любытинского сельского поселения проходит:

- на севере - от административно-территориальной границы Маловишерского района по границе кварталов 158, 157, 192, 139, 130, 187, 190, 131, 140, 148, 151, 148, 149, 150, 143, 134,125, 115, 105, 98 Кременичского лесничества ФГУ "Неболчский лесхоз", границе кварталов 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 212, 222, 223, 224, 214, 215, 207, 216, 225, 226, 227, 228, 229, 221, 261 Неболчского лесничества ФГУ "Неболчский лесхоз", руслу реки Ольха, границе кварталов 159, 160, 161, 197, 195, 155 Теребутенецкого лесничества ФГУ "Неболчский лесхоз" до административно-территориальной границы Хвойнинского района;

-	на востоке - по административно-территориальным границам Хвойнинского и Боровичского районов до безымянного ручья;

-	а юге - от безымянного ручья по административно-территориальным границам Боровичского и Окуловского районов до административно-территориальной границы Маловишерского района;

-	на западе - по административно-территориальной границе Маловишерского района. Административным центром поселения является рабочий поселок Любытино.

## Климат

Климат умеренно-континентальный. Зима мягкая и снежная. Средняя температура января месяца -9…-10 градусов, при прояснении температура может отпускаться до отметки -19…-21 градус. Атлантические циклоны приносят на территорию района непродолжительные оттепели и осадки в виде снега. Снежный покров устанавливается в первых числах декабря и составляет к концу февраля 35-40 см. Прогноз погоды зимой может предупреждать о возникновении непродолжительных снежных метелей. Лето на территории района относительно теплое и влажное. Средняя температура июля месяца составляет +16…+18 градусов. Самые большие показания термометра составили +47,5 градусов, но такая жаркая погода, как правило, является редким исключением.

Повышенная влажность в районе способна вызывать густые и устойчивые туманы, особенно в летний период, когда наблюдается повышенная испаряемость влаги. Осенний период продолжительный. На первоначальном этапе сухой и теплый, но, начиная с конца сентября, наступает период затяжных дождей, и число пасмурных дней начинает преобладать. Средняя годовая норма осадков составляет 700-750 мм.

Таблица 3.2.1 - Климатические параметры

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 6 | 6 | 13 | 26 | 31 | 32 | 34 | 34 | 29 | 22 | 13 | 10 | 34,0 |
| Средний максимум, °C | −6 | −5 | 0 | 8 | 17 | 21 | 22 | 21 | 15 | 8 | 1 | −3 | 8,3 |
| Средняя температура, °C | −9,2 | −8,2 | −3,3 | 3,7 | 11,6 | 15,7 | 17,3 | 15,5 | 10,3 | 5,0 | −0,8 | −5,9 | 4,3 |
| Средний минимум, °C | −12 | −12 | −7 | 0 | 7 | 10 | 12 | 11 | 7 | 2 | −3 | −9 | 0,5 |
| Абсолютный минимум, °C | −45 | −39 | −32 | −24 | −8 | −3 | 1 | −2 | −10 | −21 | −26 | −41 | −45 |
| Норма осадков, мм | 29 | 22 | 29 | 33 | 37 | 62 | 71 | 71 | 60 | 51 | 49 | 36 | 550 |

## Анализ численности населения

### Анализ численности населения

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих конкурентоспособность любой территориальной единицы, является наличие достаточного количества трудовых ресурсов, что, в свою очередь, зависит от демографической ситуации. С учетом численности населения можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития сельского поселения: объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, системы инженерной и транспортной коммуникаций и прочее.

По данным Любытинского сельского поселения, численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2023 составила 4851 человек/

Таблица 3.3.1.1 Численность населения

| Показатель | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения | 5687 | 5661 | 5552 | 5388 | 5218 | 5055 | 4851 |

Динамика численности постоянного населения такова, что наблюдается ежегодное снижение общего числа населения.

Эти тенденции, однако, несколько нивелируют стартовые условия в сельском поселении, которые показывают не очень перспективное положение с соотношением возрастов – превышение численности лиц старше трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. В результате в ближайшие годы может сформироваться суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – снижение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление общего для страны уровня старения трудового потенциала, рост средних показателей заболеваемости, рост демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, уменьшение потенциальных возможностей экономического роста.

Особого внимания требует общая проблема смертности населения в трудоспособном возрасте. В структуре умерших в рабочих возрастах, как правило, первое место занимают причины смерти от несчастных случаев, отравлений и травм.

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления Любытинского сельского поселения является поддержание положительной динамики в показателе численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, реализации инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест и привлечения квалифицированных кадров на территорию сельского поселения.

Согласно генерального плана характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 3.3.1.2

Таблица 3.3.1.2 - Характеристика формирования населения

| Наименование территории | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2030 г. |
| Любытинский сельское поселение | 4851 | 7200 |

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

На основе комплексной оценки территории Любытинского сельского поселения выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населённых пунктов за счёт освоения прилегающих территорий.

Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях. Планируется и ведется строительство индивидуальных, блокированных, малоэтажных многоквартирных, многоэтажных жилых домов.

Согласно генерального плана общая прогнозная численность населения Любытинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года составит 7200 человек.

### Жилищный фонд

Сводные данные Любытинского сельского поселения свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда рабочего поселка Любытино составляет 97,8 тыс. м2, сельские населенные пункты – 212,02 тыс. м2. Ветхое и аварийное жилье – 8,821 тыс. м2.

Показатели, характеризующие качество жизни населения, позволяют оценить уровень развития социальной системы территории. К наиболее важным из них относятся: обеспеченность жилой площадью в среднем на одного человека и уровень благоустроенности жилищного фонда.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех

Bнженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Таблица 3.3.2.1 Потребность в жилищном фонде на расчетный срок (2030 г.)

| Показатели | Единицы измерения | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| Численность населения | чел. | 7200 |
| Проектная норма жилой обеспеченности | м2/чел | 45,0 |
| Объём жилищного фонда к концу периода | тыс. м2 | 324,0 |

Благоустроенность жилищного фонда продолжает расти, на территории ста-рой застройки постепенно идёт строительство индивидуальных септиков, централизованного водоснабжения, подключение домов к газу. На территории комплексной застройки таунхаусами и малоэтажными многоквартирными домами, благоустройство заложено при проектировании.

Комплексная программа социально-экономического развития (далее – СЭР)  выделяет ряд мер, направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства:

- проведение финансового оздоровления жилищно-коммунальных предприятий;

- осуществление адресного предоставления льгот и субсидий за оказанные жилищно-коммунальные услуги;

- обеспечение вывода предприятий ЖКХ на режим безубыточного функционирования;

- осуществление поэтапной реализации программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

- разработка и внедрение схемы привлечения инвестиций в реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений системы ЖКХ;

- продолжить модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Целью развития жилищно-коммунального хозяйства является улучшение жилищного фонда, обеспечивающее комфортные и безопасные условия проживания граждан, создание условий для дальнейшего повышения благоустроенности жилья путём своевременного ремонта, строительства за счёт привлечения механизмов бюджетных инвестиций.

На уровне Любытинского сельского поселения в части касающейся данных территорий действует государственная программа, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», которая подразделяется на следующие подпрограммы:

- «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России», включающая федеральные проекты «Ипотека», «Жильё», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» и Приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье»;

- «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России», включающей федеральные проекты «Формирование комфортной городской среды», «Чистая вода» и Приоритетные проекты «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» и «Формирование комфортной городской среды»;

- «Обеспечение реализации государственной программы».

Реализация данных программ направлена на увеличение обеспеченности жителей жилой площадью за счёт проведения планомерных мероприятий и в строительстве (рост ввода жилья) и в обеспечении градостроительной деятельности (снос ветхого жилья, подготовка и софинансирование проектов планировки и межевания).

Главным приоритетом развития строительной отрасли поселения в прогнозном периоде останется сохранение темпов строительства жилья и инженерных работ по благоустройству и подведению необходимой коммунальной инфраструктуры к застройке жилых зон.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ ЛЮБЫТИНСКОГО сельского поселения

## Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения, выявление проблем функционирования

4.1.1. Существующее техническое состояние системы электроснабжения

Электроснабжение Любытинского сельского поселения осуществляют ПО «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад». Также населенные пункты п. Любытино и п. Комарово обслуживает АО «Новгородоблэлектро».

Протяженность ВЛ-10-0,4кВ, проходящих по территории Любытинского сельского поселения составляет 614,8  километр. На территории расположены 155 трансформаторных подстанций 10/0,4кВ. Обслуживание и эксплуатация электроустановок осуществляется персоналом Любытинского РЭС.

Потребители электрической энергии - предприятия, жилые дома, объекты соцкультбыта Любытинского сельского поселения.

Опорным центром питания для Любытинского сельского поселения является подстанция Любытино - 110/35/10кВ Любытино. Передача электрической энергии к центру питания осуществляется по ВЛ-110кВ л. Любытинская-1. Резервное питание - по ВЛ-110кВ л. Любытинская-3. Также резервное питание возможно осуществить по ВЛ-35кВ л. Зарубинская-3, л. Любытинская-2 через ПС Артем 35/6кВ.

Все подстанции 10/0,4 кВ подключены цепными отпайками к линиям 10 кВ, опирающимся на ПС 110/35/10 кВ, которые в свою очередь подключены к ВЛ-35/110 кВ.

Информация по источникам электроснабжения ПО «Боровичские электрические сети» Новгородского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»:

- Количество ПС 110/35кВ – 2 шт;

- Количество ТП-10(6)/0,4 кВ - 155шт;

- Количество ВЛ-10кВ- 318 км;

- Количество ВЛ-0,4кВ- 232 км;

- Количество ВЛ-6кВ- 11 км

Техническое состояние источников электроэнергии Любытинского сельского поселения – удовлетворительное.

Износ составляет по ВЛ 10-0,4кВ – 64-65 %, по трансформаторным подстанциям 10/0,4кВ – 79-80 %.

Для обеспечения бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия: выполнение реконструкции сетей 10/0,4 кВ, с применением провода СИП, выполнение реконструкции ПС 110/35/10 кВ в части замены устаревшего оборудования на более современное.

Любытинский участок Боровичского филиала АО «Новгородоблэлектро».

АО «Новгородоблэлектро» обслуживает 22 трансформаторных подстанций (ТП). Потребителями электрической энергии Любытинского сельского поселения являются жилые дома, объекты соцкультбыта. Электроснабжение осуществляется на напряжении 10/0,4 кВ. Наибольшая доля электрической энергии потребляется предприятиями сферы обслуживания – 70 % от общего потребления. Население Любытинского сельского поселения потребляет 30 % электроэнергии.

Опорным центром питания для МО Любытинского сельского поселения является подстанция «Любытино», расположенная в границах п. Любытино.

Все подстанции 10/0‚4 кВ подключены отпайками к линиям 10 кВ, опирающимся на ПС 110/35/ 10 КВ, которые, в свою очередь, подключены к ВЛ-35/110 кВ.

Информация по источникам электроснабжения ОАО «Новгородэлектро»:

- Количество ПС-2 ед;

- Количество ТП, КТП- 30шт. (в т.ч. ведомственные ТП)

Техническое состояние источников электроэнергии Любытинского сельского поселения — удовлетворительное.

Основными проблемами эксплуатации электрических сетей Любытинского сельского поселения является их большой физический износ и низкая пропускная способность, в частности ВЛ-0,4кВ, снабжающих частный сектор.

Распределительные сети промышленной зоны работают на напряжении 10 кВ и распределительные сети жилой застройки – на напряжении 10 кВ. Количество опор – 1310 шт.

75 % воздушных линий введены в эксплуатацию в период с 1973 по 1985 годы.

Для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, увеличения пропускной способности сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- производство проектно-изыскательских работ по реконструкции, переоснащению и развитию электрических сетей Любытинского сельского поселения ;

- обновление парка устаревших трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов и прочего электрооборудования;

- замена неизолированного провода линий 10/0,4 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод);

- вынос трасс ВЛ-10/0,4 кВ из зон частной жилой и промышленной застройки;

- производство работ по установке охранных зон ВЛ-10/0,4 кВ.

Электроэнергия предоставляется всем потребителям Любытинского сельского поселения круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги. Отпущено электроэнергии (за 2022 г.) - Электроснабжение  – 186,8 млн. кВт. 80 % сетей нуждаются в замене.

4.1.2 Эффективность и надежность системы электроснабжения

Надежность системы электроснабжения Любытинского сельского поселения соответствует критериям, определённым «Правилами устройства электроустановок».

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы электроснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Анализ надежности системы электроснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе электроснабжения Любытинского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

4.1.2. Доля поставки электроэнергии по приборам учета

Поставка электроэнергии потребителям Любытинского сельского поселения осуществляется для населения на 100 % по приборам учета.

4.1.3. Зоны действия источников электроснабжения и их рациональности

Территория Любытинского сельского поселения электрифицирована на 100 %. Система электроснабжения на настоящий момент рациональна.

4.1.4. Показатели готовности системы электроснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности на предприятии электроснабжения применяются на основании требований:

- отраслевых нормативных документов;

- региональных, местных правовых актов и внутренних документов предприятия.

Взаимодействие предприятия электроснабжения с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД определяется на основании утвержденных соглашений, инструкций и приказов.

Анализ взаимодействия с диспетчерскими службами других организаций, структурами МЧС и МВД по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций показывает достаточность указанного взаимодействия для решения данных вопросов.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы электроснабжения Любытинского сельского поселения показал соответствие готовности системы требованиям нормативных законодательных актов.

4.1.5. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы электроснабжения Любытинского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий электроснабжения.

Проведение мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы электроснабжения должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов в сфере промышленной и экологической безопасности.

Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации дополняется воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов. При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки). Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели, аккумуляторные батареи, масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве требуется соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов требуется соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Обязательна правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде предлагается применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей вместо масляных.

Масляные кабели по истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

## Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения, выявление проблем функционирования

4.2.1. Организационная структура, форма собственности и система договоров между организациями и с потребителями

На территории Любытинского сельского поселения услуги по обеспечению теплоснабжением осуществляет организации: ООО «ТК Северная» и ООО «ТК Новгородская».

Таблица 4.2.1.1 - Информация по источникам теплоснабжения ООО "ТК Новгородская"

| Наименование котельной | Организация, эксплуатирующая объект | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования (Гкал/ч) | Протяженность тепловых сетей, км | Способ прокладки сети | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная 1,96 МВт | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, с.Зарубино, ул.Артема, д.14,помещ.2 | 2016 | 2,529 | 5,826 | Надземная, подземная | Природный газ |
| Блок-модульная котельная № 1 | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, рп Любытино, ул.Советов, д.123б | 2019 | 1,72 | 2,884 | Надземная, подземная | Природный газ |
| Блок-модульная котельная № 2 | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, рп Любытино, ул.Речная, д.24а | 2018 | 2,15 | 3,606 | Надземная, подземная | Природный газ |
| Блок-модульная котельная № 3 | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, рп Любытино, ул.Боровичская, д.62а | 2018 | 0,77 | 0,608 | Надземная, подземная | Природный газ |
| Котельная № 2 | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, с.Шереховичи, ул.Федорковская | 2007 | 0,962 | 1,244 | Надземная, подземная | Уголь |
| ТГУ- 60 | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, рп Любытино, ул.Советов | 2016 | 0,05 | 0,028 | подземная | Природный газ |
| ТГУ-240 | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, д.Б.Городок, ул.Магистральная, з/у 25а | 2021 | 0,199 | 0,314 | Надземная, подземная | Природный газ |
| ТГУ- 350 | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, рп Любытино, ул.В.Иванова | 2016 | 0,3 | 0,814 | Надземная, подземная | Природный газ |
| ТГУ- 350 | ООО "ТК Новгородская" | Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение, с.Зарубино, ул.Обломовка | 2016 | 0,3 | 0,858 | Надземная, подземная | Природный газ |

Таблица 4.2.1.2 - Информация по источникам теплоснабжения ООО "ТК Северная"

| Наименование котельной | Марки котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность оборудования (Гкал/ч) | С | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения (ТГУ-НОРД 350М) | ГК-НОРД-175 | 2020 | 0,15 | 90-75 |  |
|  | ГК-НОРД-175 | 2020 | 0,15 | 90-75 |  |

Остальная часть жилой застройки Любытинского поселения имеет печное отопление, котлы на твердом топливе и электроэнергии.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 15,93 км.

Таблица 4.2.1.3 Баланс тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная БМК №1 | 0,89 |  | - | 0,89 |  |
| Котельная БМК №2 | 1,16 |  | - | 1,16 |  |
| Котельная БМК №3 | 0,15 |  | - | 0,15 |  |
| Котельная № 8 Зарубино, ул. Артема | 1,38 | 1,38 | - | 1,38 | 1,38 |
|  |  |  | - |  |  |
| Котельная № 19 | 0,1 |  | - | 0,1 |  |
| Котельная №2 | 0,207 |  | 0,014 | 0,221 |  |
| Котельная ТГУ-60 ул. Советов | 0,05 |  | - | 0,05 |  |
| Котельная ТГУ – 120 ул. Иванова | 0,102 |  | - | 0,102 |  |
| Котельная ТГУ – 350 ул. Иванова | 0,302 |  | - | 0,302 |  |
|  |  |  | - |  |  |
| Котельная ТГУ – 350 (Зарубино) | 0,19 |  | - | 0,19 |  |
| Источник теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения (ТГУ-НОРД 350М) п. Любытино, ул. Пушкинская, сооружение 24а | 0,218 |  | - | 0,218 |  |
| ИТОГО | 4,749 |  | 0,014 | 4,763 |  |

50% сетей нуждаются в замене.

4.2.2. Эффективность и надежность системы теплоснабжения

Эффективность системы теплоснабжения, прежде всего, характеризуется удельным количеством ресурсов, используемых в производстве и поставке тепловой энергии.

Анализ надежности системы теплоснабжения показал отсутствие превышения предельно допустимых отклонений в системе теплоснабжения Любытинского сельского поселения по всем параметрам надежности системы.

В системе показателей и индикаторов настоящей Программы надёжность системы теплоснабжения характеризуется индикаторами: аварийность, перебои в снабжении потребителей, бесперебойность, уровень потерь, износ (оборудования) системы и другими.

Уровень надёжности поставляемых товаров и оказываемых услуг регулируемой организацией определяется исходя из числа возникающих в результате нарушений, аварий, инцидентов на объектах данной регулируемой организации.

Централизованное теплоснабжение потребителей тепловой энергии осуществляется от единственного источника, схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевание сетей полностью отсутствует, также отсутствуют автономные источники теплоснабжения потребителей 1 категории надежности (потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасность для жизни людей или со значительным ущербом народному хозяйству).

4.2.3. Рациональность системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Любытинского сельского поселения в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы теплоснабжения Любытинского сельского поселения.

4.2.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Дефициты мощности источников теплоснабжения Любытинского сельского поселения не выявлены. Использование существующей централизованной системы теплоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.2.5. Показатели готовности системы теплоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Различные аспекты готовности систем теплоснабжения определены Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». В частности, в системе теплоснабжения с учетом резервирования должен быть обеспечен баланс тепловой энергии (мощности) и тепловой нагрузки как в расчетных условиях, так и (с учетом резервных источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и резервирования в системе теплоснабжения) в вероятных нерасчетных погодных условиях» (ст.23 Закона), должна обеспечиваться и проверяться готовность к отопительному сезону (ст.20 Закона) – проверка проводится в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду, которые утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Показатели готовности на предприятии теплоснабжения оцениваются:

- актами обследования инженерных сетей теплоснабжения;

- актами обследования теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами обследования дымовых труб и вентиляционных каналов теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания теплоэнергетических установок теплоснабжения;

- актами гидравлического испытания инженерных сетей теплоснабжения;

- актами проверки знаний обслуживающего персонала;

- паспортами готовности предприятия к началу отопительного сезона.

Анализ готовности к исправной работе и оперативной ликвидации внештатных ситуаций системы теплоснабжения Любытинского сельского поселения показал соответствие готовности системы требованиям Федеральных законов № 190-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О теплоснабжении» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.2.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Воздействие системы теплоснабжения Любытинского сельского поселения на окружающую среду находится в рамках допустимых значений и соответствует установленным нормативам для предприятий теплоснабжения.

4.2.7 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения

Анализ существующего состояния Любытинского сельского поселения в системе теплоснабжения выявил следующие основные проблемы:

- невысокая доля абонентов, обеспеченных централизованным теплоснабжением;

- наличие в составе системы теплоснабжения устаревших низкоэффективных источников тепловой энергии.

Мероприятия по улучшению качества обеспечения теплоснабжением населения:

1.	Техническое перевооружение угольной котельной №2 на пеллетное топливо

2.	Выполнить ремонт и реконструкцию сетей, выработавших свой срок.

3.	С целью экономии тепла на отопление жилой фонд и социальные объекты необходимо оборудовать теплосчетчиками.

## Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения, выявление проблем функционирования

4.3.1. Существующее техническое состояние системы газоснабжения

Газификация Любытинского сельского поселения началась с 2014 года. Услуги по обеспечению население газом осуществляют организации:

- поставщик газа – АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г.Боровичи;

- Балонный газ- ООО «ГНС-Новгород».

- АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» осуществляет:

- транспортировку газа по трубопроводам;

- техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и пр.;

- обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

Также на территории Любытинского сельского поселения используется сжиженный газ на нужды пищеприготовления от емкостных резервуарных и индивидуальных баллонных установок. Снабжение сжиженным газом потребителей сельского поселения осуществляется через Новгородскую газонаполнительную станцию (ГНС), доставкой автоцистернами на газонаполнительный пункт, где производится залив газа в баллоны с последующей доставкой потребителям.

Почти всех потребителей сжиженного газа существующей жилой застройки, за исключением двух жилых домов, перевели на использование природного сетевого газа с подключением к газопроводам и размещением ГРПШ на месте демонтируемых подземных емкостей СУГ.

Протяженность сетей газоснабжения на 01.01.2016 г. составляла 9,631 км. К 2022 году протяженность сетей газоснабжения по территории Любытинского сельского поселения увеличилась до 17,656 км.

Генеральным планом предусматривается перевод потребителей сжиженного газа на природный газ. а также перевод на газовое топливо существующих и проектируемых котельных в поселке Любытино.

Для увеличения показателя уровня газификации сельского поселения кроме увеличения финансирования из бюджетов необходимо увеличение уровня доходов населения с целью расширения сети газопроводов низкого и среднего давления и увеличения количества газифицированных домовладений.

Головные	сооружения	-	газораспределительные	станции	(ГРС) на территории Любытинского сельского поселения отсутствуют.

На территории сельского поселения ГРПБ – 3 шт., ГРПШ – 9 шт., ШРП – 8 шт.

В жилых домах природный газ населением	используется	в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.

Таблица 4.3.1.1 Информация по источникам газоснабжения

| № п/п | Наименование ГРП, его месторасположения | территория покрытия (питающиеся нас. пункты) | износ, % | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПГБ №1с.Зарубино, ул.1 Мая | с.Зарубино | 23 | более 50 м3/час |
| 2 | ПГБ №2п.Любытино, пер.Заводской | п.Любытино | 30 | более 50 м3/час |
| 3 | ПГБ №3п.Любытино ул.Советов, 123 мк-н Меллиорация | п.Любытино | 30 | более 50 м3/час |
| 4 | ШРП №1с.Зарубино , ул.Заводская д.1 | с.Зарубино | 30 | более 50 м3/час |
| 5 | ШРП №2с.Зарубино , ул.Артёма д.10 | с.Зарубино | 23 | более 50 м3/час |
| 6 | ШРП №3 п.Любытино , ул.Боровичскаяд. 48 | п.Любытино | 23 | более 50 м3/час |
| 7 | ШРП №4 п.Любытино , ул.Речная д.20 | п.Любытино | 30 | более 50 м3/час |
| 8 | ШРП №5 п.Любытино , ул.В.Иванова д.68 | п.Любытино | 30 | более 50 м3/час |
| 9 | ШРП №6 п.Любытино , ул.Советов д. 129 | п.Любытино | 30 | более 50 м3/час |
| 10 | ШРП №7 п.Любытино , ул.В.Иванова д.45 | п.Любытино | 23 | более 50 м3/час |
| 11 | ШРП №26 п.Любытино , ул.Советов д.141 | п.Любытино | 30 | более 50 м3/час |
| 12 | ШРП №231с.Зарубино, район Обломовка | с.Зарубино | 13 | более 50 м3/час |
| 13 | ГРПШ№8д.Васильково д. 9 | д.Васильково | 30 | менее 50 м3/час |
| 14 | ГРПШ№9 п.Любытино , ул.Боровичская д.18 | п.Любытино | 30 | менее 50 м3/час |
| 15 | ГРПШ№10 п.Любытино , ул.Боровичская д.38 | п.Любытино | 30 | менее 50 м3/час |
| 16 | ГРПШ№11 п.Любытино , ул.В.Иванова д.39 | п.Любытино | 30 | менее 50 м3/час |
| 17 | ГРПШ№12 п.Любытино , ул.Советов д.50 | п.Любытино | 30 | менее 50 м3/час |
| 18 | ГРПШ№37 п.Любытино , ул.Базарная д.5 | п.Любытино | 27 | менее 50 м3/час |
| 19 | ГРПШ№40 п.Любытино , ул.В.Иванова д.75 | п.Любытино | 30 | менее 50 м3/час |
| 20 | ГРПШ№41 п.Любытино , ул.В.Иванова д.67 | п.Любытино | 30 | менее 50 м3/час |
| 21 | ГРПШ№55 п.Любытино , ул.Боровичская д.40 | п.Любытино | 27 | менее 50 м3/час |
| 22 | ГРПШ№72 п.Любытино , ул.Советов д.46Б | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 23 | ГРПШ№81 п.Любытино , ул.Боровичская д.24 здание с гаражом | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 24 | ГРПШ№83 п.Любытино50 лет ВЛКСМ д.8 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 25 | ГРПШ№87 п.Любытино , ул.Базарная д.13 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 26 | ГРПШ№91 п.Любытино, пер.Рябиновый д.7 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 27 | ГРПШ№92 п.Любытино пер.Рябиновый д.9 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 28 | ГРПШ№93 п.Любытино, пер.Рябиновый д.14 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 29 | ГРПШ№94 п.Любытино, пер.Рябиновый д.5 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 30 | ГРПШ№97 п.Любытино , ул.Пионерская д.11 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 31 | ГРПШ№98 п.Любытино , ул.Пушкинская д.13 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 32 | ГРПШ№99 п.Любытино , ул.Лесная д.4 | п.Любытино | 23 | менее 50 м3/час |
| 33 | ГРПШ№101 п.Любытино , ул.Пионерская д.45 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 34 | ГРПШ№102 п.Любытино , ул.Пионерская д.6а | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 35 | ГРПШ№103 п.Любытино , ул.Первомайская д.17 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 36 | ГРПШ№104 п.Любытино , ул.Пионерская д.5 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 37 | ГРПШ№105 п.Любытино , ул.Мстинская д.16 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 38 | ГРПШ№106 п.Любытино , ул.Мстинская д.11 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 39 | ГРПШ№107 п.Любытино , ул.Мстинская д.26 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 40 | ГРПШ№108 п.Любытино , ул.Первомайская д.10 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 41 | ГРПШ№110 п.Любытино , ул.Первомайская д.13 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 42 | ГРПШ№114 п.Любытино , ул.Комсомольская д.34 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 43 | ГРПШ№115 п.Любытино , ул.Пионерская д.35 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 44 | ГРПШ№116 п.Любытино , ул.Комсомольская д.27 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 45 | ГРПШ№117 п.Любытино , ул.Первомайская д.14 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 46 | ГРПШ№118 п.Любытино , ул.Пионерская д.7 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 47 | ГРПШ№120 п.Любытино , ул.Пионерская д.61 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 48 | ГРПШ№121 п.Любытинопер.Рябиновый д.6 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 49 | ГРПШ№122 п.Любытино , ул.Пионерская д.17 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 50 | ГРПШ№123 п.Любытино , ул.Мстинская д.1 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 51 | ГРПШ№124 п.Любытино , ул.Пионерская д.39 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 52 | ГРПШ№126 п.Любытино , ул.В.Иванова д.73 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 53 | ГРПШ№128 п.Любытино , ул.Комсомольская д.25 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 54 | ГРПШ№129 п.Любытино , ул.Комсомольская д.32 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 55 | ГРПШ№130 п.Любытино, пер.Рябиновый д.10 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 56 | ГРПШ№131 п.Любытино , ул.Пионерская д.9 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 57 | ГРПШ№132 п.Любытино , ул.Комсомольская д.22 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 58 | ГРПШ№133 п.Любытино , ул.Комсомольская д.8 | п.Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 59 | ГРПШ№144 п.Любытино , ул.Базарная д.5А | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 60 | ГРПШ№146 п.Любытино , ул. Луговая д.7 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 61 | ГРПШ№147 п.Любытино , ул. Луговая д.3А | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 62 | ГРПШ№148 п.Любытино , ул.Полевая д.8 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 63 | ГРПШ№149 п.Любытино , ул. Луговая д.11 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 64 | ГРПШ№151 п.Любытино , ул.Парковая д.1 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 65 | ГРПШ№152 п.Любытино , ул.Светлая д.7 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 66 | ГРПШ№153 п.Любытино , ул. Луговая д.5 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 67 | ГРПШ№154 п.Любытино , ул.Парковая д.3 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 68 | ГРПШ№155 п.Любытино , ул.Парковая д.7 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 69 | ГРПШ№156 п.Любытино , ул. Луговая д.1 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 70 | ГРПШ№158 п.Любытино , ул.Светлая д.16 | п.Любытино | 17 | менее 50 м3/час |
| 71 | ГРПШ№172с.Зарубино , ул.Артема д.21 | с.Зарубино | 13 | менее 50 м3/час |
| 72 | ГРПШ№173 п.Любытино , ул.Полевая д.10 | п.Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 73 | ГРПШ№176 п. Любытино , ул.Светлая д.5 | п. Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 74 | ГРПШ№166 п.Любытино , ул.Парковая д.6а | п.Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 75 | ГРПШ№174 п.Любытино , ул.Цветочная д.9 | п.Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 76 | ГРПШ№175 п.Любытино , ул.Цветочная д.10 | п.Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 77 | ГРПШ№184 п.Любытино , ул.Светлая д.17 | п.Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 78 | ГРПШ№181 п.Любытино , ул.В.Иванова д.56А | п.Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 79 | ГРПШ№180д.Большой Городок , ул.Сиреневая д.4 | д.Большой Городок | 13 | менее 50 м3/час |
| 80 | ГРПШ№185 п.Любытино , ул.Боровичская д.64 | п.Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 81 | ГРПШ№189д.Большой Городок , ул.Белая д.11 | д.Большой Городок | 13 | менее 50 м3/час |
| 82 | ГРПШ№192 п.Любытино , ул.Парковая д.9 | п.Любытино | 13 | менее 50 м3/час |
| 83 | ГРПШ№194д.Большой Городок , ул.Магистральная д.4 | д.Большой Городок | 13 | менее 50 м3/час |
| 84 | ГРПШ№195д.Большой Городок , ул.Магистральная д.14 | д.Большой Городок | 13 | менее 50 м3/час |
| 85 | ГРПШ№199д.Большой Городок , ул.Песчаный д.3 | д.Большой Городок | 10 | менее 50 м3/час |
| 86 | ГРПШ№202д.Большой Городок , ул.Песчаный д.1 | д.Большой Городок | 10 | менее 50 м3/час |
| 87 | ГРПШ№204 п.Любытино , ул.Боровая д.12 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 88 | ГРПШ№205 п.Любытино , ул.Ручейная д.8 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 89 | ГРПШ№206д.Большой Городок , ул.Магистральная д.6 | д.Большой Городок | 10 | менее 50 м3/час |
| 90 | ГРПШ№207 п.Любытино , ул.Светлая д.3 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 91 | ГРПШ№208 п.Любытино , ул.Молодежная д.17А | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 92 | ГРПШ№209 п.Любытино , ул.Молодежная д.40 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 93 | ГРПШ№210 п.Любытино , ул.Молодежная д.30 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 94 | ГРПШ№211 п.Любытино , ул.Молодежная д.19 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 95 | ГРПШ№214 п.Любытино , ул.Молодежная д.10Б | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 96 | ГРПШ№215 п.Любытино , ул.Лесная д.8 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 97 | ГРПШ№216 п.Любытино , ул.Родниковая д.1 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 98 | ГРПШ№218 п.Любытино , ул.Ленская д.3 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 99 | ГРПШ№220 п.Любытино , ул.Молодежная д.36 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 100 | ГРПШ№221 п.Любытино , ул.Молодежная д.22 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 101 | ГРПШ№224 п.Любытино , ул.Парковая д.12 | п.Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 102 | ГРПШ№225 п. Любытино , ул.Молодёжная д.17 | п. Любытино | 10 | менее 50 м3/час |
| 103 | ГРПШ№229 п. Любытино , ул.Парковая д.8 | п. Любытино | 20 | менее 50 м3/час |
| 104 | ГРПШ№224 п.Любытино , ул.Мстинская д.2 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 105 | ГРПШ№232 п.Любытино , ул.Пионерская д.27 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 106 | ГРПШ№239 п.Любытино , ул.Гагарина д.22 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 107 | ГРПШ№244 п.Любытино , ул.Цветочная д.6 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 108 | ГРПШ№242 п.Любытино , ул.Пионерская д.49 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 109 | ГРПШ№240 п.Любытино , ул.Марии Карповой д.15 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 110 | ГРПШ№245 п.Любытино , ул.Набережная д.15 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 111 | ГРПШ№258 п.Любытино , ул.Транспортная д.11 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 112 | ГРПШ№241 п.Любытино , ул.Марии Карповой д.8 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 113 | ГРПШ№243 п.Любытино , ул.Ленская д.4а | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 114 | ГРПШ№244 п.Любытино , ул.Цветочная д.6 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 115 | ГРПШ№245 п.Любытино , ул.Набережная д.15 | п.Любытино | 7 | менее 50 м3/час |
| 116 | ГРПШ№246 д. Б.Городок , пер.Песчаный д.5 | д. Б.Городок | 7 | менее 50 м3/час |
| 117 | ГРПШ№249 д. Б.Городок , ул.Белая д.8 | д. Б.Городок | 3 | менее 50 м3/час |
| 118 | ГРПШ№251 п.Любытино , ул.Гагарина д.20 | п. п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 119 | ГРПШ№252 п. Любытино , ул.Солнечная д.1 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 120 | ГРПШ№253 п. Любытино , ул.Полевая д.5 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 121 | ГРПШ№255 п. Любытино , ул.Новая д.6 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 122 | ГРПШ№256 п. Любытино , ул.Светлая д.1 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 123 | ГРПШ№259 п. Любытино , ул.Северная д.6 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 124 | ГРПШ№260 п. Любытино , ул.Сельская д.2 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 125 | ГРПШ№261 п. Любытино , ул.Солнечная д.1А | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 126 | ГРПШ№262 п. п. Любытино , ул.Гагарина д.16 | п. п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 127 | ГРПШ№263 п. Любытино , ул.Цветочная д.3 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 128 | ГРПШ№265 п. Любытино , ул.Ручейная д.4 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 129 | ГРПШ№266 п. Любытино , ул.Родниковая д.2Б | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 130 | ГРПШ№268 п. Любытино , ул.Набережная д.14 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 131 | ГРПШ№269 п. Любытино , ул.Новая д.11 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 132 | ГРПШ№270 п. Любытино , ул.Первомайская д.19 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 133 | ГРПШ№274 п. Любытино , ул.Новая д.3 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 134 | ГРПШ№275 п. Любытино , ул.Набережная д.13 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 135 | ГРПШ№276 п. Любытино , ул.Транспортная д.13 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 136 | ГРПШ№277 д. Б.Городок , ул.Магистральная д.25А | д. Б.Городок | 3 | менее 50 м3/час |
| 137 | ГРПШ№279 п. Любытино , ул.Набережная д.6 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 138 | ГРПШ№280 д. Б.Городок , ул.Магистральная д.5 | д. Б.Городок | 3 | менее 50 м3/час |
| 139 | ГРПШ№282 п. Любытино , ул.Набережная д.8 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |
| 140 | ГРПШ№283 п. Любытино , ул.Солнечная д.3 | п. Любытино | 3 | менее 50 м3/час |

4.3.2. Надежность работы системы газоснабжения

Нареканий по надёжности систем нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

4.3.3. Воздействие на окружающую среду

Сжиженные углеводородные газы содержат минимальное количество серы и других загрязнений. Сжигание газа приносит незначительный вред атмосфере. Пропан и бутан в состоянии газа тяжелее воздуха; при случайном выбросе в атмосферу газ оседает и, в зависимости от условий погоды и ветра, быстрее или медленнее растворяется в воздухе. В воде СУГ нерастворим; при контакте с водой он немедленно испаряется, и поэтому загрязнения воды из-за него не бывает. Именно по этим причинам используют пропан, бутан и их смеси как источники энергии.

Пропан, бутан и их смеси – самые экологически чистые виды топлива.

Система газоснабжения не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду.

4.3.4. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Генеральным планом предусматривается перевод потребителей сжиженного газа на природный газ, а также перевод на газовое топливо существующих и проектируемых котельных в поселке Любытино.

Для увеличения показателя уровня газификации сельского поселения кроме увеличения финансирования из бюджетов необходимо увеличение уровня доходов населения с целью расширения сети газопроводов низкого и среднего давления и увеличения количества газифицированных домовладений.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения, выявление проблем функционирования

4.4.1. Существующее техническое состояние системы водоснабжения

Источником водоснабжения потребителей Любытинского сельского поселения являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.

В состав сельского поселения входит 161 населенный пункт. Централизованное водоснабжение осуществляется: д. Ярцево, с.

Никольское, с. Зарубино, д. Артем, д. Бор, д. Большой Городок, с. Шероховичи, п. Любытино.

В сельском поселении централизованное водоснабжение обеспечивается от 11-ти водозаборных скважин, 8 водонапорных башен, 39 водоразборных колонок. Система водоснабжения в Любытинском сельском поселении тупиковая, кольцевая, объединенная для хозяйственнопитьевых, производственных и противопожарных нужд. Подача воды потребителям осуществляется по следующей схеме: вода от артезианской скважины и под напором подается в водонапорную башню, и затем в водопроводную сеть. Здания, оборудованные внутренними системами водопровода и канализации, подключены к наружным сетям водопровода.

На территории сельского поселения существует 1 эксплуатационная зона. Организация, осуществляющая водоснабжение потребителей - МУП «Любытинское ВКХ».

На балансе ЖКХ Любытинского района имеются водоочистные сооружения «Струя» (год строительства 1970), полной мощностью 300м³/сут. На водоочистных сооружениях установлены насосы: ЭЦВ 8-40-35 (2 шт.) на подъёме и подаче.

Организована зона санитарной охраны источника водоснабжения и водоочистной установки «Струя» р.п. Любытино в границе 300х70м вдоль реки Мста.

ВОС «Струя» с 1 января 2009 года не эксплуатируются, являются резервным источником водоснабжения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение холодным децентрализованным водоснабжением населенных пунктов осуществляется за счет эксплуатации колодцев, глубиной до 25 м.

Горячего централизованного водоснабжения на территории Любытинского сельского поселения не осуществляется по открытой системе.

Реализация технической воды потребителям не осуществляется.

Общая протяженность водопроводных сетей по всему Любытинскому сельскому поселению составляет 51,1 км.

Пожаротушение осуществляется из пожарных водоемов, гидрантов, установленных на сети.

Таблица 4.4.1.1- Перечень обслуживаемых объектов водопровода населённых пунктов Любытинского сельского поселения

| Наименование | Сети водопровода, п.м. | Арт.скважины, шт. | Насосные станции 2го подъёма | Очистные сооружения водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Ярцево | 1433 | 1 | 1 ВБ | нет |
| с. Никольское | 3981 | 1 | 1 ВБ | нет |
| с. Зарубино, д. Артём | 12621 | 2 | частотник | нет |
| д. Бор | 9077 | 1 | 1 ВБ | нет |
| д. Большой Городок | 3368 | 1 | 1 ВБ | нет |
| с. Шереховичи | 511 | 1 | 1 ВБ | нет |
| п. Любытино | 32108 | 4 | 3 ВБ | нет |
| ИТОГО | 63639 | 11 | 8 | 0 |

Таблица 4.4.1.2- Характеристики системы холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | износ | Производительность | Наличие ЗСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дебит м3/сут |  |
| 1 | Артезианская скважина № 2465, п.Любытино, ул. Ручейная Артезианская скважина № б/н, п.Любытино, ул. Ручейная | Насос ЭЦВ 5-6,5-80, ЭЦВ 6-6,5-75, водонапорная башня, водопроводная сеть | 70% | 79,38 | Проект |
| 2 | Артезианская скважина № б/н, п.Любытино, ул. В.Иванова | Насос ЭВЦ 6-6,5-75, водонапорная башня, водопроводная сеть | 60% | 19,91 | Проект |
| 3 | Артезианская скважина № Н-36-81, п.Любытино, ул. Советов | Насос ЭВЦ 6-6,5-90, водонапорная башня, водопроводная сеть | 70% | 74,44 | Проект |
| 4 | Артезианская скважина № 2460, д. Большой Городок | Насос ЭВЦ 4-2,5-65, водонапорная башня, водопроводная сеть | 60% | 15,10 | Проект |
| 5 | Артезианская скважина № б/н, д. Бор | Насос ЭВЦ 5-4-125, водонапорная башня, водопроводная сеть | 60% | 30,66 | Проект |
| 6 | Артезианская скважина № 4-56, д. Козляева Горка Артезианская скважина № 5А, д. Козляева Горка | Насос ЭВЦ 8-40-25, ЭВЦ 8-40-25, водопроводная сеть | 60% | 99,18 | Наличие |
| 7 | Артезианская скважина № Н-79-84, д. Никольское | Насос ЭВЦ 4-2,5-65, водонапорная башня, водопроводная сеть | 60% | 23,81 | Проект |
| 8 | Артезианская скважина № 2351, д. Ярцево | Насос ЭВЦ 4-2,5-65, водонапорная башня, водопроводная сеть | 60% | 10,88 | Проект |
| 9 | Артезианская скважина № б/н, д. Шереховичи | Насос ЭВЦ 4-2,5-80, водонапорная башня, водопроводная сеть | 60% | 27,32 | Проект |

Стальные и чугунные водопроводные сети необходимо заменить на трубы, выполненные из полиэтилена для обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Водопроводом охвачена жилая застройка (частично), учреждения соцкультбыта и промпредприятия. Качество воды, в основном, не соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

В границах усадебной застройки на сетях водопровода установлены водоразборные колонки.

Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб, запорной арматуры, насосных агрегатов и оборудования, который составляет порядка 70%.

Потребителями холодного водоснабжения в основном является население.

Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания – 1,8 м.

Централизованная система водоснабжения в Любытинском сельском поселении имеет 7 технологических зон: по МУП «Любытинское ВКХ»

1.	п. Любытино, 4 скважины. На территории зоны находятся 3 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважинах установлены насос марки ЭЦВ и СПА. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 32,108 км, диаметром 50-200 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и затем в водопроводную сеть;

2.	с. Шереховичи. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки СПА. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 0,511 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть;

3.	д. Б. Городок. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 3,368 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

4.	д. Бор. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки СПА. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 9,077 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

5.	д. Козляева Горка. Водозабор состоит из 2-х скважин, на которых установлены частотные преобразователи. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 12,621 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в водопроводную сеть

6.	с. Никольское. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки СПА. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 3,981 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть

7.	д. Ярцево. Водозабор состоит из 1-й скважины, 1 ВБ. Водоподготовка отсутствует. На скважине установлен насосы марки ЭЦВ. Водопровод, объединенный для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд протяженностью 1,433 км, диаметром 50-110 мм. Насосным оборудованием от скважин подается в ВБ и далее в водопроводную сеть.

На территории Любытинского сельского поселения горячее водоснабжение осуществляется от котельных по открытой системе.

Таблица 4.4.1.3- Характеристика существующих водопроводных сетей

Износ существующих водопроводных сетей по Любытинскому сельскому поселению составляет в среднем 70-100 %, поэтому их содержание обходиться довольно дорого. С каждым годом растет число аварий.

Водопроводная сеть в населенных пунктах трассируется по тупиковой схеме. Величина потерь воды при транспортировке от общего объема поднятой воды из скважин регистрируется частично.

Неудовлетворительное состояние водопроводных сетей влияет на качество подаваемой воды потребителям, что отрицательно сказывается на здоровье человека.

Таблица 4.4.1.4 - Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС | ГВС | Технич. |
| 1 | Поднято воды, всего | м3 | 77500 | 0 | 0 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |
| 1.1 | -из поверхностных источников | м3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | -из подземных источников | м3 | 77500 | 0 | 0 |

4.4.2. Эффективность и надежность системы водоснабжения

Для целей комплексного развития системы водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Физическое состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное. Основная часть сетей нуждается в замене и имеет износ более 95%. По причине сильной изношенности аварийность растет из года в год.

Водозаборы имеют значительный износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД, поэтому сегодня требуется их реконструкция.

Надежность обслуживания систем водоснабжения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность поселка без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования системы практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов системы водоснабжения характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом сетей водоснабжения, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение	качества	жилищно-коммунального	обслуживания населения по системе водоснабжения;

- повышение надежности системы водоснабжения.

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

4.4.3. Рациональность системы водоснабжения

Система водоснабжения Любытинского сельского поселения в настоящее время рациональна.

Решение задач программы позволит добиться наиболее эффективного, устойчивого и надежного функционирования системы водоснабжения Любытинского сельского поселения.

4.4.4. Имеющиеся резервы и дефициты мощности в системе ресурсоснабжения и ожидаемых резервов и дефицитов на перспективу, с учетом будущего спроса

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна для реализации планов поселения на возможную перспективную застройку территории.

Использование существующей централизованной системы водоснабжения эффективно на перспективу с учетом будущего спроса.

4.4.5. Показатели готовности системы водоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

В настоящее время основной проблемой Любытинского сельского поселения является высокий износ сетей водоснабжения. 80% водопроводных сетей нуждаются в замене.

Целью всех мероприятий по новому строительству и техническому перевооружению объектов системы водоснабжения является бесперебойное снабжение Любытинского сельского поселения качественной питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической эффективности, контроль и автоматическое регулирование процесса доставки воды конечному потребителю, обеспечение перспективного водопотребления в необходимом объеме.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу системы водоснабжения и подачу потребителям воды необходимого качества в необходимом количестве.

4.4.6. Воздействие на окружающую среду (анализ выбросов, сбросов, шумовых воздействий), имеющиеся проблемы и направления их решения

Зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения

Для водозаборов из скважин, шахтных колодцев и каптажей или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора предусматривается создание 3- х поясов зон санитарной охраны:

- граница первого пояса ЗСО (зона строгого санитарного режима) принята радиусом 30-50 м;

- границы второго пояса ЗСО определяются расчётом, в ходе проведения оценочных работ на питьевые воды и в зависимости от микробного заражения водных слоев, составляет минимум 100-150 м;

- границы третьего пояса ЗСО определяются расчётом, учитывая время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения источника водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: - для водотоков: вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды (линия пересечения водной поверхности с поверхностью суши) летне-осенней межени (низкий уровень воды); в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; - для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго и третьего поясов ЗСО устанавливаются в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения" соответственно.

На территории сельского поселения Любытинский сельское поселение сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории  является процесс обезжелезивания воды из скважины, который основан на применении контейнерных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со сбросом воды на площадки-шлаконакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной воды в ближайший водный проток.

Согласно генеральному плану поселения обезжелезивание воды рекомендуется производить методом упрощенной аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах.

Технологический 	процесс 	забора 	воды 	из 	скважин 	и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Предлагаемые к новому строительству и реконструкции объекты централизованной системы водоснабжения не оказывают вредного воздействия на водный бассейн территории Любытинского сельского поселения.

Сооружения водоподготовки в Любытинском сельском поселении не эксплуатируются.

Использование хлора при дезинфекции трубопроводов не производиться. Поэтому разработка специальных мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов не требуется.

4.4.7 Описание существующих проблем

В настоящее время основными проблемами в водоснабжении Любытинского сельского поселения являются: значительный износ сетей водоснабжения.

На момент разработки схемы, на территории Любытинского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные:

Источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

Отрицательные:

Высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений, что ведет к часто-возникающим авариям, увеличению потерь и ухудшению химического состава воды при ее транспортировке;

Отсутствует предварительная водоподготовка сооружений водоподготовки (система обеззараживания воды);

Завышенное удельное энергопотребление на большинстве арт. скважинах;

Водозаборы имеют почти 100% износ скважин и оборудования, выработавшее свой ресурс и имеющее низкий КПД;

Не выполнение в полном объеме производственной программы контролем качества питьевой воды.

## Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения, выявление проблем функционирования

4.5.1. Существующее техническое состояние системы водоотведения

На территории Любытинского сельского поселения обеспечивает население и прочих потребителей отводом сточных вод ООО «Любытинское ВКХ».

В настоящее время централизованные сети канализации имеют р.п. Любытино и с.Зарубино Любытинского сельского поселения. Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения остальных населённых пунктов оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом ассенизационными машинами в приёмные колодцы БОС с. Зарубино и БОС «Биокомпакт» р. п. Любытино, ул. Советов.

р.п. Любытино.

В настоящее время в р.п. Любытино сложилось и действуют три автономные системы водоотведения сточных вод, с индивидуальными выпусками в р. Мста:

1 выпуск — сточные воды от канализованной части домов ул. Советов, Речная, ул. Пионерская, ул. Комсомольская после очистных сооружений сбрасываются в р. Забитица, далее в р. Мста. Производительность ОС - 100м3/сут;

2 выпуск — сточные от канализованных объектов ул. Советов «Мелиорация» самотёком поступают на биологические очистные сооружения «Биокомпакт» проектной мощностью — 100м3/сут, после очистки сбрасываются в р. Забитица и далее в р. Мста;

3 выпуск — сточные воды от благоустроенных домов ул. В. Иванова поступают в отстойник, который состоит из трёх камер, сточные воды, перетекая из одной камеры в другую (обеззараживание стоков не производится), сбрасываются в р. Забитица и далее в р. Мста.

Неблагоустроенные жилые и общественные здания оборудованы выгребами и дворовыми уборными, откуда отходы периодически вывозятся ассенизационными машинами в приёмные колодцы БОС с. Зарубино и БОС «Биокомпакт» р.п. Любытино,ул. Советов.

с. Зарубино.

В настоящее время на территории с. Зарубино действует объединённая самотечная сеть хозяйственно-бытовой канализации, по которой сточные воды от части жилых домов и части общественных зданий по самотечному коллектору Ø 200мм отводятся на действующие канализационные очистные сооружения полной биологической очистки производительностью 300м3/сут. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотеком в ручей Безымянный и далее в реку Мста.

Остальные жилые и общественные здания с. Зарубино оборудованы выгребами и надворными уборными, сточные воды оттуда периодически вывозятся автотранспортом на действующие КОС.

Система централизованного водоотведения Любытинского сельского поселения представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих отвод и очистку сточных вод.

Таблица 4.5.1.1- Информация по сооружения водоотведения

| Очистные сооружения | Проектная мощность, м3/сут | Фактическая мощность, м3/сут | Поступление сточных вод, в м3/год (м3/сут) |
| --- | --- | --- | --- |
| Биологически очистные сооружения, п. Любытино, ул. Советов | 100 | 50 | 8060,35(22,08) |
| Очистные сооружения, п. Любытино, ул. Пионерская | 100 | 25 | 5627,07(15,41) |
| Очистные сооружения, п. Любытино, ул. В.Иванова | 8 | 6 | 1851,31(5,07) |
| Биологически очистные сооружения, с. Зарубино, ул. Осипенко | 300 | 32 | 6653,82(18,23) |

Протяженность канализационных сетей составляет 5,8  км.  74% сетей нуждаются в замене.

Таблица 4.5.1.2- Характеристика сетей водоотведения

| Наименование участка (населенного пункта) | Протяжен ность, м | Диаметр, мм | Материал труб | Год ввода в эксплуатацию | Износ % | Балансодержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Любытино, ул. Советов | 940 | 100 | чугун | 1980-1990 | 95 | ООО «Любытинское ВКХ» |
| п. Любытино, ул. Советов | 1417 | 100 | чугун | 1976 | 100 | ООО «Любытинское ВКХ» |
| п. Любытино, ул. В. Иванова | 192 | 100 | чугун |  | 95 | ООО «Любытинское ВКХ» |
| с. Зарубино | 3220 | 100 | чугун | 1976 | 100 | ООО «Любытинское ВКХ» |

Таблица 4.5.1.3- Информация по балансу поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение за 2022 год от всех абонентов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут | м3/год |
| 1 | Любытинское сельское поселение | 57,95 | 21150 |

4.5.3 Описание существующих проблем

Длительный срок эксплуатации без должного ремонта привели к физическому износу сетей до 100%, оборудования и сооружений системы водоотведения, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий. Отсутствие систем очистки сточных вод на территории Любытинского сельского поселения с децентрализованной системой водоотведения, что негативно сказывается на окружающей среде. В осенние и весенние периоды при обильных дождевых осадках и таяния снега происходит размывание мест сброса сточных вод и загрязнение прилегающей поверхности грунтов, а также подпором воды происходит попадание дополнительных объемов загрязненной воды в коллектор. Расчет произвести невозможно ввиду отсутствия подробной информации по составу грунтов, площади поверхности, собирающей осадки, схемы высот и т.п.

В связи с ветхостью сетей и увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой жилой застройки, а также объектов капитального строительства требуется:

- реконструкцию и развитие действующей бытовой канализации;

- замену ветхих сетей водоотведения;

- строительство новых БОС.

## Краткий анализ существующего состояния сбора и вывоза коммунальных отходов и мусора, выявление проблем функционирования

4.6.1. Существующее техническое состояние в сфере обращения с отходами

Региональный оператор Любытинского сельского поселения ООО «Экосити»

ТКО из контейнеров и заглубленных емкостей вывозится по мере надобности на объект размещения отходов, расположенный в д. Передки Боровичского района. Объект размещения отходов принадлежит ООО «Спецтранс».

Существующий полигон ТКО в урочище «Шереха» Любытинского района Новгородской области расположена на левой стороне пятого километра от р.п. Любытино по автодороге Спасская Полисть – Малая Вишера – Любытино – Боровичи. Ближайшие населенные пункты д. Черезборицы и д. Витча Горка расположены на расстоянии 2,0-3,5 км за пределами санитарной зоны полигона (500 м). Площадь полигона ТБО 5,0 га. Годовое поступление ТБО на полигон составляет 7129 т/год. Срок эксплуатации 29,6 лет.

Таблица 4.6.1.1. – Характеристика полигоновТКО

| Расположение полигона | Площадь, га | Загруженность, % |
| --- | --- | --- |
| д. Передки, Боровичского района | - | - |
| Любытинское сельское поселение, урочище «Шерёха», кад. номер 53:07:0112901:5 | 5,0 | - |

Таблица 4.6.1.2. – Данные о количестве образования ТКО от населения

| Наименование | 1 очередь, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | Нормы | Население |
| Твердые отходы от ЖКХ | 280 кг/чел. | 1358,28 |
| В т.ч. КГО (10 % от ТБО) | 10 | 135,83 |
| Итого |  | 1494,11 |

4.6.2. Воздействие на окружающую среду

Свалки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и человека:

- химическое воздействие, выражающееся в выделении вредных веществ с эмиссиями фильтрата и биогаза. Выделяющийся из толщи отходов фильтрат содержит растворенные и взвешенные загрязняющие компоненты в опасных концентрациях. При его растекании по поверхности земли загрязняется почва, растительность, поверхностные водоемы и водотоки, подземные воды, донные отложения.

- зоогенный фактор, выражающийся в привлечении и размножении насекомых, птиц, млекопитающих.

- санитарно-эпидемиологический фактор, заключающийся в возникновении в теле свалки благоприятных условий для развития болезнетворных микроорганизмов.

- термический фактор, связанный с выделением тепла при разложении отходов, что приводит к повышению температуры отходов до 40-70°С. При недостаточном оттоке тепла происходит самовозгорание отходов, которое проявляется как в виде поверхностных пожаров, так и в виде скрытого горения в глубоких горизонтах отходов.

- социальный фактор, заключающийся в том, что свалки создают зону риска и дискомфорта для людей, проживающих и работающих вблизи территории свалок. Население подвергается как прямому влиянию свалок, так и опосредованному – при контакте с загрязненными компонентами окружающей среды.

В соответствии с пунктом 7 статьи 12 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

## Краткий анализ существующего состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" собственники жилых домов, собственники помещений, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений Любытинского сельского поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Оснащенность приборами учета потребителей представлена в таблице 4.7.1.

Таблица 4.7.1. - Оснащенность приборами учета

| Показатель | Население, % | Промышленные объекты, % | Объекты социально-культурного и бытового назначения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 74 | 100 | 90 |
| водоотведение | 98 | 100 | 95 |
| теплоснабжение | - | - | 8,3 |
| газоснабжение | 100 | 100 | - |
| электроснабжение | 100 | 100 | 100 |

# ПЛАН РАЗВИТИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО сельского поселения, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перспектива развития территории Любытинского сельского поселения рассматривается до 2030 г.

Документами территориального планирования является генеральный план Любытинского сельского поселения, который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития муниципального развития, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Новгородской области, сельского поселения и муниципального образования.

## Определение перспективных показателей развития муниципального образования с учетом социально-экономических условий

Динамика численности населения

В сельском поселении отмечается в целом высокая рождаемость, относительно низкий уровень смертности, высокие показатели численности женщин фертильного возраста и количества детей на одну семью. Это позволяет с уверенностью говорить о направлении влияния этих показателей на численность населения в будущем.

Эти тенденции, однако, несколько нивелируют стартовые условия в сельском поселении, которые показывают не очень перспективное положение с соотношением возрастов – превышение численности лиц старше трудоспособного возраста над лицами младше трудоспособного возраста. В результате в ближайшие годы может сформироваться суженный характер естественного воспроизводства населения.

Это явление имеет далеко идущие экономические последствия – снижение в перспективе численности трудовых ресурсов, усиление общего для страны уровня старения трудового потенциала, рост средних показателей заболеваемости, рост демографической нагрузки на трудоспособное население и соответственно затрат на социальное обеспечение лиц старше и младше трудоспособного возраста, уменьшение потенциальных возможностей экономического роста.

Особого внимания требует общая проблема смертности населения в трудоспособном возрасте. В структуре умерших в рабочих возрастах, как правило, первое место занимают причины смерти от несчастных случаев, отравлений и травм.

Актуальной задачей демографической политики органов местного самоуправления Любытинского сельского поселения является поддержание положительной динамики в показателе численности населения территории за счёт повышения рождаемости, снижения смертности, увеличения средней продолжительности жизни, а также за счёт развития рынка труда на основе баланса интересов работодателей и работников, максимального обеспечения занятости трудоспособного населения, реализации инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест и привлечения квалифицированных кадров на территорию сельского поселения.

Согласно генерального плана характеристика формирования населения на расчетный срок представлена в таблице 5.1.1

Таблица 5.1.1. - Динамика численности населения Любытинского сельского поселения, чел.

| Наименование территории | Годы |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2030 г. |
| Любытинский сельское поселение | 4851 | 7200 |

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания на обозримый период прогнозировать рост численности населения на территории муниципального образования.

На основе комплексной оценки территории Любытинского сельского поселения выявлены потенциальные ресурсы возможного дальнейшего развития населённых пунктов за счёт освоения прилегающих территорий.

Новое жилищное строительство будет осуществляться на свободных территориях. Планируется и ведется строительство индивидуальных, блокированных, малоэтажных многоквартирных, многоэтажных жилых домов.

Согласно генерального плана общая прогнозная численность населения Любытинского сельского поселения на расчетный срок до 2030 года составит 7200 человек.

Строительство жилья на месте сноса с целью улучшения жилищных условий будет происходить на существующей жилой территории, путем повышения жилищной обеспеченности на одного человека и созданием комфортных условий для дальнейшего проживания.

На уровень жизни населения влияет уровень развития торговли и бытового обслуживания. Основными целями развития потребительского рынка на территории Любытинского сельского поселения, являются: развитие и совершенствование отрасли торговли, общественного питания, укрепление и развитие предпринимательской деятельности, поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителя на потребительском рынке.

В области малого предпринимательства проблемы заключаются в слабом развитии инфраструктуры потребительского рынка, неразвитость системы информационной поддержки субъектов предпринимательства, проблемы кадрового обеспечения и подготовки специалистов.

Для устойчивого развития экономики Любытинского сельского поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход как населению, так и местному бюджету. В сельскохозяйственной сфере целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. В непроизводственной сфере малое предпринимательство может развиваться в сфере торговли и бытовых услуг.

Создание благоприятных условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства должно стать для муниципальной власти одной из основных задач. Для решения этой задачи необходимо разработать и принять программу поддержки развития малого и среднего предпринимательства.

Предложения	генерального	плана	по развитию	промышленного производства на территории Любытинского сельского поселения

Возможность подключения объектов нового строительства к системам коммунальной инфраструктуры оценивалась по следующим критериям:

Теплоснабжение:

- Место расположения объекта;

- Характеристика нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление, вентиляция, горячее водоснабжение) и видам теплоносителя;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Сроки проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию;

- Источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей.

Водоснабжение и водоотведение:

- Наличие	резерва	пропускной	способности	сетей,	обеспечивающего передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (куб. м/час) объекта капитального строительства;

- Требуемый гарантируемый свободный напор в месте подключения и геодезическая отметка верха трубы;

- Диаметр и отметки лотков в местах подключения к системе канализации.

- Электроснабжение:

- Наличие резерва и недопущение дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжения	в результате перспективного строительства;

- Целесообразность строительства новых или модернизации существующих объектов электрических сетей.

Возможность	модернизации	или	нового	строительства	 объектов коммунальной инфраструктуры оценивалась по критериям:

Теплоснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка;

- Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей по диаметру трубопровода и температурному графику регулирования отпуска тепловой энергии;

- Параметры (давление и температура) теплоносителей;

- Данные о порывах на тепловых сетях, аварийность, износ.

Водоснабжение и водоотведение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Подключенная нагрузка л/с;

- Наличие резерва пропускной способности сетей, обеспечивающих передачу необходимого объема ресурса;

- Максимальный объем водопотребления (л/с) объекта капитального строительства;

- Данные о порывах на сетях водоснабжения и водоотведения, аварийность, износ.

Электроснабжение:

- Год ввода в эксплуатацию;

- Наличие	резерва, дефицита отпускаемой мощности на существующих источниках системы электроснабжении;

- Пропускная способность электрических сетей;

- Подключаемые нагрузки (квт);

- Целесообразность модернизации существующих объектов электрических сетей:

- Год ввода в эксплуатацию;

5.1.1 Электроснабжение

Общий объем реализации электрической энергии Любытинского сельского поселения в 2022 году составил 49319,15 млн. кВт

В таблице приведены ориентировочные прогнозные показатели спроса на электрическую энергию до 2030 г.

Таблица 5.1.1.1 – Электрические нагрузки по населенным пунктам Любытинского сельского поселения

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | Первая очередь 2025 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| Потребность в электроэнергии, млн. кВт | 49319,15 | 61648,94 | 73978,73 |

Требуется постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций выработавших свой срок.

Участки линий, выработавших свой срок, подлежат реконструкции.

Увеличение прогнозных нагрузок требует увеличения мощности трансформаторных подстанций и пропускной способности воздушных линий, питающих населенные пункты и инвестиционные площадки.

5.1.2 Теплоснабжение

С целью качественного и бесперебойного обеспечения потребности в теплоснабжении для потребителей, расположенных вне зон действия существующих энергоисточников, предлагается провести мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению. Проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению котельных позволит существенно снизить затраты эксплуатирующей организации на топливо и текущие ремонты устаревшего оборудования.

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Любытинского сельского поселения на расчетный срок:

- Установка газовой блочной модульной котельной БМК №4 п. Любытино. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч;

- Установка газовой блочной модульной котельной БМК №1 с. Зарубино. Мощность котельной 1 Гкал/ч.

- Установка ТГУ 0,24МВт на ул. Магистральной п. Любытино взамен существующей угольной котельной №19

Мероприятия по развитию централизованного теплоснабжения на территории Любытинского сельского поселения на расчетный срок:

- Увеличение мощности котельной БМК №2 п. Любытино с 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов соответствующей мощности;

- Произвести замену котлового оборудования, выработавшего свой ресурс.

Таблица 5.1.2.1 – Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии

| Наименование объекта | Мероприятия | Результаты проведения работ |
| --- | --- | --- |
| Котельные Любытинского сп | Замена котлов по мере выработки ресурса | Повышение надежности теплоснабжения снижение убыточности котельной |
| Котельная БМК №2 п. Любытино | Увеличение мощности 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов соответствующей мощности | Теплоснабжения кварталов №3, №4, где будет расположено индивидуальное жилье, кварталов №7,8,9 малоэтажной застройки, кварталов №10 и №17 |
| котельная БМК №4 п. Любытино. | Установка газовой блочной модульной котельной. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч | Теплоснабжение проектируемого аквапарка в квартале №13 и больницы в квартале №14 |
| Котельная БМК №1 с. Зарубино. | Установка газовой блочной модульной Мощность котельной 1 Гкал/ч | теплоснабжения новой индивидуальной жилой застройки в кварталах №1,2 и квартала №5 |
| ТГУ-240 ул. Магистральная | Установка ТГУ 240 | Замена существующей угольной котельной на автоматизированную газовую |

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения:

- Замена аварийных участков трубопровода

- Строительство новых сетей к существующим и перспективным потребителям

Таблица 5.1.2.2 – Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Протяженность трубопроводов в двухтрубном исчислении, п.м | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Любытино | Замена аварийных участков трубопровода | * | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |
| 2 | с. Зарубино | Замена аварийных участков трубопровода | * |  |
| 3 | с. Шереховичи | Замена аварийных участков трубопровода | * |  |
| 4 | д. Большой Городок | Замена аварийных участков трубопровода | * |  |

Таблица 5.1.2.3. - Объемы потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | 2026г | 2027г | 2028-2030гг |
| Котельная БМК №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,65 | +0,65 | +0,65 | +0,65 | +0,65 | +0,65 | +0,65 |
| Котельная БМК №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,9 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 4,29 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 4,29 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 4,52 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,51 | +0,51 | +0,51 | +0,51 | +0,51 | +0,51 | -0,07 |
| Котельная БМК №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 | 0,188 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,574 | +0,574 | +0,574 | +0,574 | +0,574 | +0,574 | +0,574 |
| Котельная № 8, Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 | 1,635 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,885 | +0,885 | +0,885 | +0,885 | +0,885 | +0,885 | +0,885 |
| Котельная № 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,774 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 | 0,869 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,749 | +0,749 | +0,749 | +0,749 | +0,749 | +0,749 | +0,749 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 | 0,998 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 | 0,221 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,681 | +0,681 | +0,681 | +0,681 | +0,681 | +0,681 | +0,681 |
| Котельная ТГУ-60 ул. Советов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 | 0,0517 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,005 | +0,005 | +0,005 | +0,005 | +0,005 | +0,005 | +0,005 |
| Котельная ТГУ - 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 | 0,1015 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 | -0,012 |
| Котельная ТГУ – 350 (Любытино) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 | 0,339 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 |
|  | Котельная ТГУ - 350 Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0,299 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | +0,059 | +0,059 | +0,059 | +0,059 | +0,059 | +0,059 | +0,059 |
|  | ТГУ – 350 п. Любытино ул. Пушкинская (вместо кот. №20) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 | 0,301 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | - на системы ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная БМК №1 (проектируемая) Зарубино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 0,99 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | - | - | - | - | - | - | 0,938 |
| 2.1.1 | - на отопление | - | - | - | - | - | - | 0,938 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | - | - | - | - | - | - | 0,938 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | - | - | - | - | - | - | +0,061 |
|  | Котельная БМК №4 (проектируемая) Любытино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | - | - | - | - | - | - | 1,1 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | 1,0989 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | - | - | - | - | - | - | 1,012 |
| 2.1.1 | - на отопление | - | - | - | - | - | - | 1,012 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | - | - | - | - | - | - | 1,012 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | - | - | - | - | - | - | +0,0869 |

5.1.3 Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается перевод потребителей сжиженного газа на природный газ, а также перевод на газовое топливо существующих и проектируемых котельных в поселке Любытино.

Для увеличения показателя уровня газификации сельского поселения кроме увеличения финансирования из бюджетов необходимо увеличение уровня доходов населения с целью расширения сети газопроводов низкого и среднего давления и увеличения количества газифицированных домовладений.

Фактическое потребление сетевого газа Любытинским сельским поселением в 2022 году составило 227,02 тыс. м3.

Прогнозный баланс газоснабжения Любытинского сельского поселения был рассчитан на основании прогнозных данных по численности населения.

Таблица 5.1.3.1. – Перспективный объем газоснабжения

| Показатель | Этапы расчетного срока |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | Первая очередь | Расчетный срок. |
| Реализовано газа, тыс. м3 | 227,02 | 283,78 | 340,53 |

5.1.4 Водоснабжение.

Прогноз перспективного водоснабжения рассматривается в зависимости от социально-экономического развития (СЭР) Любытинского сельского поселения. Первый вариант (согласно СЭР) – предусматривает инерционную динамику развития экономики и предполагает менее благоприятное развитие внешних и внутренних факторов. Второй вариант носит более оптимистический характер, прогнозируя раскрытие потенциальных возможностей всех секторов экономики, усиление инновационной и инвестиционной составляющей экономического роста.

Фактически за последние 10 лет наблюдается тенденция по сокращению численности населения Любытинского сельского поселения, увеличения количества «мертвых» деревень (на 2016г – 62 нас. пункта без населения). На основе прогнозных расчетов выполненных в генеральном плане Любытинского сельского поселения численность населения увеличится на 0,2%, соответственно, отталкиваясь от фактического количества населения, сохраняя заложенную тенденция по росту населения составляем прогноз на перспективу: в 2030 г – 7200 чел. Как видно из прогноза, численность населения увеличится.

Генеральным планом развития Любытинского сельского поселения дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения в населенных пунктах с децентрализованным водоснабжением не предусматривается.

Водоснабжение и водоотведение перспективной индивидуальной и смешанной малоэтажной застройки на вновь осваиваемых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем, также как обеспечение водой и канализацией населения других существующих (сохраненных) сельских населенных пунктов.

Застройщики индивидуального жилищного фонда, как правило, используют централизованную систему водоснабжения.

Система водоснабжения принимается частично централизованная с хозяйственно-питьевым водопроводом. Пожаротушение предусматривается из централизованной системы водоснабжения.

В местах подключения к уличным сетям устанавливается запорная арматура. Подача воды потребителям будет осуществляться замененными распределительными сетями. На вводе в каждое здание должен быть установлен водомерный узел.

Генеральным планом Любытинского сельского поселения предусматривается строительство жилых домов как на территории со сложившейся застройкой за счет сноса ветхого жилищного фонда, так и на свободных от застройки территориях.

На территории рп. Любытино, в микрорайоне ПМК по ул. Советов, з/у 127б ведется строительство малоэтажной многоквартирной жилой застройки с централизованным водоснабжением от артезианской скважины № Н-36-81, рп. Любытино, ул. Советов и централизованным водоотведением на биологические очистные сооружения «Биокомпакт», рп. Любытино, ул. Советов. Кадастровый номер земельного участка 53:07:0010304:631. Площадь земельного участка 2000 м2.

Таблица 5.1.4.1 - Объем водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  |  |  | Прогноз на 2025 год |  |  |  |  | Прогноз на 2030 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут | Максимальный часовой расход, м3/час | Максимальный секундный расход, л/сек |
| 1 | Любытинское сельское поселение | 77550 | 212,47 | 254,96 | 14,87 | 5,90 | 85305 | 233,71 | 280,45 | 16,36 | 6,49 | 116325 | 318,70 | 382,44 | 22,31 | 8,85 |

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Проведение тех. обследования скважин 	(Проведение технического обследования всех арт. скважин для составления анализа их фактического состояния, 11 шт. )

- Реконструкция скважин (замена обсадных труб, фильтров, промывка скважин) Проведение реконструкции скважин, выявленных при проведении тех. обследования, 11 шт.

- Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий амортизационный износ,  протяженность 6000 м полиэтилен, различным диаметром

- Установка частотных преобразователей  5 шт. на скважины с. Шереховичи, д. Ярцево, д. Никольское, д. Бор и д. Б. Горка

- Замена насосов на менее энергопотребляемые на водозаборах:

•	д. Бор

•	№Н-79-84 д. Никольское

•	№5А-81 д. Козляева Горка

•	№4-56 д. Козляева Горка

- Замена насосов на менее энергопотребляемые 	на водозаборах:

•	№Н-36-81 п. Любытино

•	№ б/н1 п. Любытино

•	№2460 д. Б. Городок

- Установка модульных станция водоподготовки питьевой воды 7 шт. по одной на каждую техническую зону.

- Установка водонапорной башни п. Любытино 2 шт (V = 50 м3; Н = 12м) в самых высоких местах посёлка

5.1.5 Водоотведение

В Любытинском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему водоотведения имеет только п. Любытино и с. Зарубино, а в остальных населенных пунктов система водоотведения децентрализованная.

При централизованной схеме водоотведения, на первую очередь, необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий), а на последующих очередях жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме транспортировки хозяйственнофекальных сточных вод с территории необходимо вблизи общественных зданий выполнить установку выгребов и септиков полной заводской готовности.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнять специализированными машинами со сливом в приемные колодцы ОСК п. Любытино и с. Зарубино.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Реконструкция ОСК направлена на замену и модернизацию морально устаревшего оборудования.

Таблица 5.1.5.1 - Суммарный расход сточных вод Любытинского сельского поселения

| № п.п. | Потребители | Существующие значения |  |  | Прогноз на 2025 год |  |  | Прогноз на 2034 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час | Годовой объем стоков, тыс. м3 | Средний суточный объем, м3/сут. | Часовой расход, м3/час |
| 1 | Любытинское сельское поселение | 21,15 | 57,95 | 2,41 | 27,50 | 75,33 | 3,14 | 35,74 | 97,93 | 4,08 |

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Строительство БОС п. Любытино  (Обеспечение перспективных мощностей и доведение до полной биологической очистки поступающих сточных вод)

- Реконструкция, модернизация ОСК с. Зарубино  (Обеспечение перспективных мощностей и доведение до полной биологической очистки поступающих сточных вод)

- Реконструкция существующих сетей водоотведения, протяженностью 10,3 км (Улучшение надежности и качества сборки сточных вод )

- Строительство сетей водоотведения

- Установка прибора учета на ОСК №5

5.1.6 Услуги по захоронению (утилизации) ТКО

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Мероприятия в области обращения с отходами в проекте приняты в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новгородской области утвержденой постановлением Правительства Новгородской области от 26.09.2016 № 292-П.

Согласно Методическим рекомендациям «О порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», в основу расчета объема накопления ТКО должны приниматься нормы накопления по жилому фонду и от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых, культурно-бытовых и коммунальных учреждений, утвержденные органами местного самоуправления. Более 95% ТКО на рассматриваемых территориях образуются за счет вклада трех основных источников:

- население, проживающее в жилищном фонде (благоустроенном и неблагоустроенном);

- предприятия торговли, торгующие производственными и непроизводственным и товарами;

- места приложения труда – организации, учреждения общественного назначения, торговые предприятия, промышленные предприятия, спортивные учреждения и пр., где имеются сотрудники.

Для расчета количества твердых коммунальных отходов на перспективу использованы:

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Таблица 5.1.6.1 - Нормативное накопления ТКО

| Наименование | 1 очередь, т/год |  | Расчетный срок, т/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормы | Население | Нормы | Население |  |
| Твердые отходы от ЖКХ | 280кг/чел. | 1687,14 | 280кг/чел. | 2016,00 |  |
| В т.ч. КГО (10% от ТБО) | 10% | 168,71 | 10% | 201,60 |  |
| Итого |  | 1855,85 |  | 2217,60 |  |

Строительство объектов размещения ТКО на территории Любытинского сельского поселения не планируется.

В целях вторичного использования ресурсов целесообразно введение раздельной системы сбора ТКО.

Территориальной схемой предполагается поэтапный переход на раздельное накопление твердых коммунальных отходов. Для внедрения системы раздельного накопления отходов отходы вторичного использования целесообразно складировать в евроконтейнеры объемом 1,1 м3, имеющие специальную маркировку.

Предусмотренные мероприятия:

- повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления;

- разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов;

- разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза коммунальных отходов с территории жилищного фонда и организаций.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЛЮБЫТИНСКОГО сельского поселения

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей, которые устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Реализация программных мероприятий по развитию системы водоотведения муниципального образования позволит достичь предотвращения попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду.

Реализация программных мероприятий по развитию системы сбора и утилизации (захоронения) ТКО муниципального образования позволит достичь улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования.

Таблица 6.1. - Целевые показатели

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 01.01.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 50% |
|  | Износ сетей | % | 80 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 500 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество электрической энергии | ед. | 15 |
|  | Обеспеченность населения централизованным электроснабжением (от численности населения) | % | 100 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 100 |
| - Т | Теплоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 5 |
|  | Износ тепловых сетей | % | 36 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 5,1 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | 5 |
|  | Обеспеченность населения централизованным теплоснабжением (от численности населения) | % | 12 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 8,3 |
|  | Газоснабжение |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Износ сетей газоснабжения | % | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 0 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным газоснабжением (от численности населения) | % |  |
|  | Охват абонентов приборами учета | % |  |
|  | Система водоснабжения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 0,5 |
|  | Износ водопроводных сетей | % | 70 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 14,6 |
|  | Показатели качества воды |  |  |
|  | Доля проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам. | % | 29 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды | ед. |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (от численности населения) | % | 86 |
|  | Охват абонентов приборами учета | % | 75 |
|  | Система водоотведения |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Аварийность (с учетом повреждения оборудования) | ед./км | 3,4 |
|  | Износ канализационных сетей | % | 70 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 2,9 |
|  | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |
|  | Доля сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % |  |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Обеспеченность населения централизованным водоотведением (от численности населения) | % | 24 |
|  | Система утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО |  |  |
|  | Показатели надежности и бесперебойности снабжения услугой |  |  |
|  | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах и свалках | % | 20 |
|  | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |
|  | Количество жалоб абонентов на качество услуг | ед. | - |
|  | Обеспеченность населения централизованным сбором ТКО (от численности населения) | % | 60 |
|  | Количество несанкционированных свалок | ед. | - |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТКО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Любытинского сельского поселения до 2030 года (тыс. руб.) представлена в таблице 7.1.

Таблица 7.1. - Общая программа инвестиционных проектов Любытинского сельского поселения

| Наименование | Инвестиции на реализацию Программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Наименование программы, подпрограммы, предусматривающих реализацию мероприятия |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения муниципального образования | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство проектно-изыскательских работ по реконструкции, переоснащению и развитию электрических сетей Любытинского сельского поселения ; | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЮБЫТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| обновление парка устаревших трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов и прочего электрооборудования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замена неизолированного провода линий 10/0,4 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вынос трасс ВЛ-10/0,4кВ из зон частной жилой и промышленной застройки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производство работ по установке охранных зон ВЛ-10/0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 550 | 0 | 150 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования | 850 | 850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества | 50 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения муниципального образования | 350 |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение мощности котельной БМК №2 п. Любытино с 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов соответствующей мощности | 5000 |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  | Схема теплоснабжения территории Любытинского сельского поселения Любытинского района Новгородской области на период до 2031 г. |
| Установка газовой блочной модульной котельной БМК №4 п. Любытино. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч | 18000 |  | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |
| Установка газовой блочной модульной котельной БМК №1 с. Зарубино. Мощность котельной 1 Гкал/ч | 18000 |  | 6000 | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |
| Произвести замену котлового оборудования, выработавшего свой ресурс | 4000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков трубопровода теплоснабжения с заменой на новые трубы в ППУ изоляции | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство новых сетей теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 45 500,00 | 0,00 | 16 950,00 | 16 550,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка частотных преобразователей 5 шт на скважины с. Шереховичи, д. Ярцево, д. Никольское, д. Бор и д. Б. Горка | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Замена насосов на менее энергопотребляемые на водозаборах: • д. Бор • №Н-79-84 д. Никольское • №5А-81 д. Козляева Горка • №4-56 д. Козляева Горка | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена насосов на менее энергопотребляемые на водозаборах: • №Н-36-81 п. Любытино • № б/н1 п. Любытино • №2460 д. Б. Городок | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка модульных станция водоподготовки питьевой воды 7 шт. по одной на каждую техническую зону. | 7000 |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  |  |
| Проведение тех. обследования скважин Проведение технического обследования всех арт. скважин для составления анализа их фактического состояния, 11 шт. | 3300 |  | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция скважин (замена обсадных труб, фильтров, промывка скважин) Проведение реконструкции скважин, выявленных при проведении тех. обследования, 11 шт. | 4400 |  | 2200 | 2200 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий амортизационный износ, протяженность 6000 м полиэтилен, различным диаметром | 12000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |
| Установка водонапорной башни п. Любытино (2 шт (V = 50 м3; Н = 12м) в самых высоких местах посёлка ) | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 30 000 | 2 700 | 7 100 | 9 200 | 5 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |  |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство БОС п. Любытино | 10000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |  | СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Реконструкция, модернизация ОСК с. Зарубино | 3000 |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция существующих сетей водоотведения, протяженностью 10,3 км | 20000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| Строительство сетей водоотведения | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка прибора учета на ОСК №5 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 33 050 | 2 550 | 4 000 | 9 000 | 7 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |  |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления; | Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЛЮБЫТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЫТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
| разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза коммунальных отходов с территории жилищного фонда и организаций; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения)ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение энергетического аудита | 125 |  |  | 125 |  |  |  |  |  |  |
| Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 1125 | 0 | 0 | 1125 | 1000 |  |  |  |  |  |
| Программа установки приборов учета у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Установка приборов учета в жилых домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 111 075,00 | 6 100,00 | 28 200,00 | 36 275,00 | 25 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |  |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения, включает:

Проектом предусматривается:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- разработка электронной перспективной схемы электроснабжения Любытинского сельского поселения.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

Мероприятия:

- производство проектно-изыскательских работ по реконструкции, переоснащению и развитию электрических сетей Любытинского сельского поселения ;

- обновление парка устаревших трансформаторных подстанций, силовых трансформаторов и прочего электрооборудования;

- замена неизолированного провода линий 10/0,4 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод);

- вынос трасс ВЛ-10/0,4кВ из зон частной жилой и промышленной застройки;

- производство работ по установке охранных зон ВЛ-10/0,4кВ

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы газоснабжения муниципального образования.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- актуализация электронной перспективной схемы теплоснабжения Любытинского сельского поселения.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- Увеличение мощности котельной БМК №2 п. Любытино с 2,15 Гкал/ч до 4,5 Гкал/ч, путем установки дополнительных газовых котлов соответствующей мощности

- Установка газовой блочной модульной котельной БМК №4 п. Любытино. Мощность котельной 1,1 Гкал/ч

- Установка газовой блочной модульной котельной БМК №1 с. Зарубино. Мощность котельной 1 Гкал/ч

- Произвести замену котлового оборудования, выработавшего свой ресурс

- Реконструкция участков трубопровода теплоснабжения с заменой на новые трубы в ППУ изоляции

- Строительство новых сетей теплоснабжения

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

При расчете инвестиционных затрат учтены все условия проведенных тендеров на поставку оборудования, автотехники, СМР, зданий с земельными участками, а также соответствующие услуги по оплате и таможенному оформлению импортных контрактов и т.д.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы объектов централизованной системы теплоснабжения;

- создание резерва производственной мощности источников теплоснабжения.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия:

- проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды;

- инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Необходимый объем финансирования: 150 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятие:

- актуализация электронной перспективной схемы водоснабжения Любытинского сельского поселения.

Необходимый объем финансирования: 350 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- "Установка частотных преобразователей  5 шт на скважины с. Шереховичи, д. Ярцево, д. Никольское, д. Бор и д. Б. Горка "

- "Замена насосов на менее энергопотребляемые на водозаборах:

•	д. Бор

•	№Н-79-84 д. Никольское

•	№5А-81 д. Козляева Горка

•	№4-56 д. Козляева Горка "

- "Замена насосов на менее энергопотребляемые на водозаборах:

•	№Н-36-81 п. Любытино

•	№ б/н1 п. Любытино

•	№2460 д. Б. Городок "

- Установка модульных станция водоподготовки питьевой воды 7 шт. по одной на каждую техническую зону.

- "Проведение тех. обследования скважин Проведение технического обследования всех арт. скважин для составления анализа их фактического состояния, 11 шт. "

- "Реконструкция скважин (замена обсадных труб, фильтров, промывка скважин) Проведение реконструкции скважин, выявленных при проведении тех. обследования, 11 шт. "

- Реконструкция участков сетей водоснабжения, имеющих высокий амортизационный износ, протяженность 6000 м полиэтилен, различным диаметром

- Установка водонапорной башни п. Любытино (2 шт (V = 50 м3; Н = 12м) в самых высоких местах посёлка )

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Необходимые капитальные затраты: Стоимость мероприятия будет определена после разработки проектно-сметной документации

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- Строительство БОС п. Любытино

- Реконструкция, модернизация ОСК  с. Зарубино

- Реконструкция существующих сетей водоотведения, протяженностью 10,3 км

- Строительство сетей водоотведения

- Установка прибора учета на ОСК №5

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТКО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТКО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТКО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений ТКО» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей обращения с ТКО

- повышение экологической культуры населения в вопросах обращения с отходами потребления;

- разработка и внедрение системы раздельного сбора отходов;

- разработка графиков вывоза отходов и строгое соблюдение регулярности вывоза коммунальных отходов с территории жилищного фонда и организаций;

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и муниципального образования составляет 150 тыс. руб.

## Программа установки приборов учета у потребителей

По данному пункту на территории Любытинского сельского поселения мероприятия в настоящий момент не предусматриваются.

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Любытинского сельского поселения, финансирования из бюджета Новгородской области, бюджета  а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджетов всех уровней на очередной финансовый год.

Обоснование динамики уровней тарифов, платы населения за коммунальные услуги, а также расчет критериев доступности для населения коммунальных услуг представлен в разделе 9 Обосновывающих материалов «Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности».

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Любытинского сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Любытинского сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

1 этап – 2023-2025 гг.;

2 этап – 2026-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2022-2030 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Любытинского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры Любытинского сельского поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Любытинского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Любытинского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению.